Las tablillas de entradas son dispositivos de control que cumplen con las funciones básicas de un PLC.

Existen algunas variantes como lo son:

- Interface de comunicación.

Puerto RS232

Puerto USB

Puede ser también RS485, aunque no es tan usado.

PROGRAMACION DE TABLILLA

EQUIPO REQUERIDO:

- J-TAG

- PROGRAMADOR (FET-PRO 430).

- CLABLE USB TIPO B (IMPRESORA)

PROCEDIMIENTO:

- Abrir el programa a utilizar en el programador FET-PRO 430.

- PUERTO USB

IM2INUSB

- PUERTO RS232

IM2INRS

- Seleccionar el micro controlador en uso.

EL MICRO PUEDE VARIAR, EL MOSTRADO ES REFERENCIA

- El voltaje a usar será de 3.6V.

- Conectar el J-TAG a la tablilla.

- Oprimir el botón “AUTO PROG”

- Al finalizar la prueba debe salir la palabra “PASS” para dar la programación como exitosa.

PRUEBA DE TABLILLA

EQUIPO REQUERIDO:

- CABLE DE COMUNICACIÓN (DEPENDE DE LA TABLILLA A PROBAR)

- FUENTE DE ALIMENTACION 12V

- DESARMADOR DE PALETA Y CABLES.

- PROGRAMA “DOCKLIGHT”.

PROCEDIMIENTO:

- Conectar los cables de prueba a la tablilla.

CUIDAR EL ORDEN DE VOLTAJE Y TIERRA

- Abrir el programa “Scripts” en Docklight.

- Conectar el cable USB y la fuente de Alimentación.

- En el programa Docklight con el “Scripts” previamente abierto hay que seleccionar el puerto a usar.

- En la ventana de comandos debemos seleccionar la opción “Habilitar Interrupción” y debe responder lo siguiente.

- Con ayuda del cable rojo Extra hay que ir activando cada entrada una por una. La tablilla debe 00000001. El 1 se debe posicionar de acuerdo al numero de entrada que actives, por ejemplo si se activa la entrada 4 debera responder 00001000.

- Con esto aseguramos el perfecto funcionamiento de la tablilla. Luego se procede a empacarla en una bolsa antistatica y se le agregan 4 “bumper”. Hay que cerrar la bolsa con una etiqueta antiestática.