Las tablillas de salida a relevadores son dispositivos de control que cumplen con las funciones básicas de un PLC.

Existen algunas variantes como lo son:

8 Relevadores

4 Relevadores

2 Relevadores

Cantidad de relevadores.

- Interface de comunicación.

Puerto RS232

Puerto USB

Puede ser también RS485, aunque no es tan usado.

PROGRAMACION DE TABLILLA

EQUIPO REQUERIDO:

- J-TAG

- PROGRAMADOR (FET-PRO 430).

- CLABLE USB TIPO B (IMPRESORA)

PROCEDIMIENTO:

- Abrir el programa a utilizar en el programador FET-PRO 430.

PUERTO USB

IM2RUSB  (2 relevadores)

IM4RUSB  (4 relevadores)

IM8RUSB  (8 relevadores)

PUERTO RS232

IM2RRS  (2 relevadores)

IM4RRS  (4 relevadores)

IM8RRS  (8 relevadores)

- Seleccionar el micro controlador en uso.

- El voltaje a usar será de 3.6V.

- Conectar el J-TAG a la tablilla.

- Oprimir el botón “AUTO PROG”

- Al finalizar la prueba debe salir la palabra “PASS” para dar la programación como exitosa.

PRUEBA DE TABLILLA

EQUIPO REQUERIDO:

- CABLE DE COMUNICACIÓN (DEPENDE DE LA TABLILLA A PROBAR)

- FUENTE DE ALIMENTACION 12V

- DESARMADOR DE PALETA Y CABLES.

- PROGRAMA “DOCKLIGHT”.

PROCEDIMIENTO:

- Conectar los cables de prueba a la tablilla.

CUIDAR EL ORDEN DE VOLTAJE Y TIERRA

- Abrir el programa “Scripts” en Docklight.

- Conectar el cable USB y la fuente de Alimentación.

- En el programa Docklight con el “Scripts” previamente abierto hay que seleccionar el puerto a usar.

- En la ventana de comandos debemos seleccionar la opción “Habilitar Interrupción” y debe responder lo siguiente.

- A continuación hay que activar  (Prender) cada uno de los relevadores. Hay que prestar atención para asegurarnos que se escuche el “clic” y encienda el LED indicador.

El Led de cada relevador activado debe de prender como indicador

Debe responder una “B”

Relevador # n

8

7

6

5

4

3

2

1

- Se procede a Apagar todos y cada uno de los relevadores. Hay que prestar atención para asegurarnos que se escuche el “clic” y se apaguen los LED indicadores.

Debe responder una “B”

- Con esto aseguramos el perfecto funcionamiento de la tablilla. Luego se procede a empacarla en una bolsa antistatica y se le agregan 4 “bumper”. Hay que cerrar la bolsa con una etiqueta antiestática.