ARN00001 ARNES CABLE CONECTOR JACK A CONECTOR TELEFONICO

CONTENIDO

- ELABORACIÓN DE LOS ARNESES ARN00001.

- Equipo y material requerido para la elaboración de los arneses.

- Pasos requeridos para la elaboración de los arneses.

- PRUEBA DE LOS ARNESES ARN00001.

  - Pasos.

- ELABORACIÓN DE LOS ARNESES ARN00001

- Equipo y material requerido para la elaboración de los arneses.

- CAUTÍN Y SOLDADURA.

- CN00122.- PLUG TELEFÓNICO MODULAR RJ11 4C.

- CN00123.- PLUG INVERTIDO DE 2,1 MM.

- CAB00003.- CABLE VIAKON DE 8 HILOS CALIBRE 22.

- Pasos para la elaboración de los arneses.

- LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER, ES CORTAR EL CABLE A 30 CM.

- LUEGO LO DESFORRAMOS 2 CM APROX EN CADA EXTREMO.

- LUEGO DE DESFORRAR LOS EXTREMOS DEL CABLE SE PROCEDE A ESTAÑARLOS.

- LUEGO EN UNO DE LOS EXTREMOS DEL CABLE PROCEDEMOS A SOLDAR EL CONECTOR CN00123, COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

- DEL OTRO EXTREMO SOLDAMOS LOS CABLES AL CONECTOR CN00122, TOMANDO EN CUENTA QUE SE SOLDARA EL CABLE NEGRO EN EL PRIMER PIN LUEGO UN PIN VACIO Y AL TERCER PIN SE SOLDA EL CABLE ROJO COMO SE MUESTRA A CONTINUACION:

- ASÍ ES COMO QUEDA NUESTRO ARNÉS TERMINADO:

- PRUEBA DE LOS ARNESES ARN00001

- Pasos:

- La prueba del ARN00001 se hará en un Dynalab NX como el que se muestra a continuación:

- Conectar el CN00122 PLUG TELEFÓNICO MODULAR RJ11 4C al Dynalab NX como se muestra a continuación.

- Luego conectar el CN00123 PLUG INVERTIDO DE 2,1 MM al combodi y verificar que prendan los dos Leds en color rojo (uno de ellos debe parpadear), con esto damos por hecho que el arnés ARN00001 ha pasado la prueba como se muestra a continuación.